第一阶段：准备与数据采集 (Data Collection)

开始之前，需要删除 data/ 目录下的所有文件 。

根据你实际使用的相机，修改 config/config.yaml 文件中的相机内参 。

修改 launch/collect_camera_lidar_data.launch 文件中的 image_topic 参数，使其匹配你的相机图像发布话题 。

运行命令 roslaunch camera_2d_lidar_calibration collect_camera_lidar_data.launch 。执行后，终端会显示相机内参，并且 RViz 会自动启动 。

在 RViz 界面中，使用 "2D Nav Goal" 工具，点击你感兴趣的激光扫描点 。

点击后会出现一个显示去畸变图像的新窗口，窗口标题上方会显示你刚刚点击的激光坐标 。

你可以按键盘的“上”或“下”方向键来调整对比度，按“Page Up”或“Page Down”调整亮度 。同时可以使用平移和缩放按钮在图像上寻找对应的激光点 。

在图像上找到激光点对应的确切位置后进行右键点击，该位置会出现一个红圈 。

如果你对选择的位置满意，按下键盘的 'Enter' 键继续 。此时窗口会自动关闭，坐标数据会显示在终端，并保存到 data/data.txt 文件中 。如果你对选点不满意，点击右上角的 'x' 关闭窗口，数据就不会被保存 。不断重复选取激光点和图像点的步骤，直到你收集了足够的数据 。

第二阶段：执行标定 (Calibration)

收集到足够的数据后，运行命令 roslaunch camera_2d_lidar_calibration calibration.launch 。

标定过程结束后，终端会输出相机的内参、外参以及均方根误差 (RMSE) 。

这些标定结果会被保存到 data/calibration_result.txt 文件中 。

第三阶段：重投影验证 (Laser Point Reprojection)

为了验证标定效果，在运行重投影的 launch 文件之前，需要先修改 launch/reprojection.launch 文件中的 scan_topic 和 image_topic 参数，将其改为你的雷达和相机话题 。

运行命令 roslaunch camera_2d_lidar_calibration reprojection.launch 。

RViz 会自动启动，你可以在其中观察激光点重新投影到相机图像上的对齐效果 。